Instalacje:

- elektryczna –  bez zmian co do rozkładu instalacji. Elementy instalacji elektrycznej tj. jak zbiorcze liczniki itp., do ujednolicenia i schowania w ściany w miejscu wskazanym w projekcie. Liczniki poszczególnych mieszkań – bez zmian.
- gazowa – bez zmian. Skrzynki gazowe na wysokości I piętra – do zagłębienia w ściany.
- dodatkowe elementy – skrzynki na listy – do zagłębienia w ściany w miejscu wskazanym w projekcie.

Ściany oraz sufity

Ściany oraz sufity klatki schodowej  do czyszczenia z poprzednich warstw farby, szpachlowanie ubytków, pomalowane farbą lateksową w jednym kolorze NCS1040-Y20R, łącznie z ościeżnicami okien. Brak łączenia ścian i sufitów w postaci listew wykończeniowych.

Lamperia wykonana na wysokość 100cm na całej klatce schodowej aż do ostatniego spocznika (tj na rysunku), tynki San Marco.

Posadzki – posadzki  w holu oraz elementy spoczników wykonane z płytek cementowych powinny zostac poddane starannemu  czyszczeniu oraz konserwacji. Posadzki powinny być wykończone listwa przypodłogowa – o wysokości 10cm, pokryte  lakierobejcą w kolorze ciemny orzech .

Schody – wykonane z drewna powinny zostać  poddane starannemu czyszczeniu oraz konserwacji. Wszystkie elementy drewniane, łącznie z listwą wykańczającą schody od strony ściany powinny zostac pomalowane lakierabejcą (ciemny orzech). Element maskujący bieg schodów od spodu, wykonany z blachy harmonijkowej powinien zostać poddany czyszczeniu oraz pomalowany (farba Hammerite, kolor  czerwony tlenkowy).

Balustrady – metalowe, stan zachowania bardzo dobry, bez konieczności wykonania rekonstrukcji, do odczyszczenia i pomalowania (Hammerite, kolor złoty). Elementy drewniane poręczy do rekonstrukcji, pokrycie lakierobejcą (ciemny orzech).

Inne elementy metalowe – barierka zabezpieczająca okno przy spoczniku na II piętrze – stan zachowania b.dobry, do czyszczenia i malowania (tj balustrada).

Stolarka drzwiowa i okienna – okna remontowane w ramach remontu elewacji, parapet wewnętrzny wykończone tynkiem, bez dodatkowych elementów. Drzwi wejściowe na klatkę od strony ulicy i podwórka – remontowane w ramach remontu elewacji. Drzwi wewnętrzna wahadłowe na klatce schodowej, stan zachowania dobry, do czyszczenia i lakierowania (kolor orzech ciemny), szyby do wymiany, szkło mleczne, tak samo naświetle..

Drzwi drewniane do pomieszczenia na spoczniku II piętra, do konserwacji i częściowej rekonstrukcji (opasek), lakierowane (kolor orzech ciemny).

Drzwi metalowe do piwnicy i na strych – do czyszczenia i lakierowania (Hammerite, kolor szary).

Dodatkowe prace –ścianka działowa na spoczniku II piętra – lekka konstrukcja z drewna do wyrównania i dołożenia od strony korytarza  płyt karton-gips.